Руководство по эксплуатации

Разделители конденсата

VERSUS Kompressoren

Серия ZOWS 1-5

Во время работы системы сжатого воздуха образуется большое количество конденсата, в основном состоящего из воды, смазочного масла и других примесей. Обычно 1 л. смазочного масла, состоящего примерно на 99% из воды и на 1% из масла, может загрязнить 1000 м³ поверхностных вод. Винтовой воздушный компрессор с впрыском масла производительностью 15 м³/мин, работающий в течение 8000 часов, имеет объем масла в конденсате 24 л, рассчитанный на 3 промилле. Прямой сброс конденсата приведет к загрязнению окружающей среды, а его утилизация как отходов приведет к высокой стоимости.

Разделители конденсата ZOWS могут помочь заказчикам защитить окружающую среду, обеспечить соответствие производства экологическим нормам и снизить затраты на переработку отходов. Содержание нефтепродуктов в сточных водах, которые могут быть непосредственно сброшены, должно составлять ≤ 20 мг/л. При правильном выборе и использовании Разделители конденсата ZOWS можно регулировать содержание масла в конденсате на уровне ≤ 15 мг/л (при соответствующих условиях эксплуатации содержание масла должно составлять ≤ 5 мг/л) и эффективно снижать показатели (COD).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Масло, содержащееся в конденсате сжатого воздуха, поступает в камеру понижения давления через впускное отверстие для конденсата.

- Давление в системе сбрасывается в камере понижения давления, и конденсат медленно поступает в камеру предварительного разделения.

- Конденсат в камере предварительного разделения разделяется в зависимости от плотности масла и воды.

- Масло на верхнем слое воды поступает в резервуар для хранения масла через переливное устройство.

- Конденсат с наименьшим содержанием масла в нижнем слое поступает в камеру первичной фильтрации через другую переливную трубу, адсорбируя и фильтруя большую часть масляного конденсата.

- Цеолитовый фильтрующий элемент в нижней части камеры первичной фильтрации переносит микробную группу и непрерывно очищает воду.

- Конденсат, содержащий с масляной эмульсией поступает в камеру вторичной фильтрации для окончательной фильтрации и очистки.

- Отфильтрованный конденсат выводится непосредственно через выпускное отверстие.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая адсорбционная способность и хороший эффект очистки конденсата

- Адсорбционный фильтрующий элемент спроектирован и изготовлен из полипропиленового волокнистого материала с отличными характеристиками маслопоглощения и высокой адсорбционной способностью. Специальный активированный уголь с высоким йодным числом и большой удельной поверхностью обеспечивает лучший эффект очистки конденсата.

- Биологическая флора, эффективное снижение значения косвенного количества органического вещества в воде (COD)

- В уникальной технологии очистки микробной группы используются специальные носители для размещения воспроизводимых микробных групп в сборниках отработанного масла, что эффективно снижает значения (СOD) в воде, а также трудно поддающиеся разложению органические вещества, азот аммония, общий азот и т. д.

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Примечание: перед началом работы убедитесь, что ваша система сжатого воздуха и другое оборудование безопасны.

- Для достижения наилучшей эффективности фильтрации фильтрующий элемент из активированного угля необходимо замочить в чистой воде на 24 часа. Уровень воды для добавления воды можно определить по следующему рисунку.

- Уровень воды во вторичной фильтрующей камере следует поднять до уровня, покрывающего фильтрующий элемент из активированного угля.

- Уровень воды в предварительном отстойнике следует поднять до уровня, превышающего отверстие переливной трубы.

2. Не беспокойтесь о том, что вода не попадет в разделитель конденсата Хотя сливное отверстие расположено низко, а входное отверстие высоко, независимо от используемого метода слива, во время слива будет создаваться давление, и вода обязательно попадет в конденсатоотделитель.

3. Оборудование необходимо устанавливать на ровной поверхности.

4. Очищенный конденсат должен соответствовать ГОСТу, САНПИН и может быть подключен к муниципальной канализации для утилизации профильтрованного конденсата в сточные воды

5. Убедитесь, что крышка надежно закреплена. Нажмите на крышку обеими руками и слегка поверните ее по часовой стрелке, пока она не зафиксируется плотно.

.

6. Электронный таймер слива может вызвать эмульгирование конденсата. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать интеллектуальный слив с нулевым расходом газа в сочетании с маслоотделителем (серия ST).

Таймерные конденсатоотводчики необходимо настроить на минимально возможное время открытия ~ 0,5 секунды и короткие циклы около 2 минут. Отфильтрованный конденсат выводится непосредственно через выпускное отверстие.

Пример подключения разделителей конденсата к пневмосети:

| № детали | Наименование | № детали | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера сброса давления | 5 | Выходное отверстие для воды |
| 2 | Вход конденсата | 6 | Переливное отверстие |
| 3 | Фильтрующая камера | 7 | Емкость для отбора проб |
| 4 | Соединение для отбора проб |  |  |

| № детали | Наименование | № детали | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера сброса давления | 8 | Фильтрующая камера первой ступени |
| 2 | Емкость для отбора проб | 9 | Поплавок |
| 3 | Камера предварительного разделения | 10 | Входное отверстие для воды |
| 4 | Камера вторичной фильтрации | 11 | Переливное отверстие |
| 5 | Соединение для пробы | 12 | Смотровое отверстие фильтрующей камеры |
| 6 | Емкость для хранения масла | 13 | Смотровое отверстие отсека предварительной сепарации |
| 7 | Выход масляной эмульсии | 14 | Выходное отверстие для воды |

Основные технические показатели и параметры

разделителей конденсата серии ZOWS

| ZOWS-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Размеры | 455*390*780 мм |
|  | Среда | Конденсат сжатого воздуха |
|  | Производительность | 8 м³/мин |
|  | Рабочее давление | 0.08-1.6 МПа |
|  | Рабочая температура | 5-60℃ |
|  | Вход конденсата | G1/2 |
|  | Выход конденсата | G1/2 |
|  | Выход избытка конденсата | G1/2 |
|  | Выход масла | / |
|  | Выход (образца) | G1/2 |
|  | Содержание масла в сточной воде | 20 мг/л |
|  | Емкость резервуара для хранения масла | / |
|  | Материал | Полиэтилен |
|  | Срок работы картриджа | 4000 часов |
|  | Вес | 21 кг. |

| ZOWS-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Размеры | 1145*430*904 мм |
|  | Среда | Конденсат сжатого воздуха |
|  | Производительность | 15 м³/мин |
|  | Рабочее давление | 0.08-1.6 МПа |
|  | Рабочая температура | 5-60℃ |
|  | Вход конденсата | 2*G1/2 |
|  | Выход конденсата | DN25 |
|  | Выход избытка конденсата | DN25 |
|  | Выход масла | DN40 |
|  | Выход (образца) | G1/2 |
|  | Содержание масла в сточной воде | 20 мг/л |
|  | Емкость резервуара для хранения масла | 10 л. |
|  | Материал | Полиэтилен |
|  | Срок работы картриджа | 6000 часов |
|  | Вес | 43 кг. |

| ZOWS-3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Размеры | 1145*430*1040 мм |
|  | Среда | Конденсат сжатого воздуха |
|  | Производительность | 30 м³/мин |
|  | Рабочее давление | 0.08-1.6 МПа |
|  | Рабочая температура | 5-60℃ |
|  | Вход конденсата | 2*G1/2 |
|  | Выход конденсата | DN25 |
|  | Выход избытка конденсата | DN25 |
|  | Выход масла | DN40 |
|  | Выход (образца) | G1/2 |
|  | Содержание масла в сточной воде | 20 мг/л |
|  | Емкость резервуара для хранения масла | 10 л. |
|  | Материал | Полиэтилен |
|  | Срок работы картриджа | 6000 часов |
|  | Вес | 55 кг. |

| ZOWS-4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Размеры | 1340 мм*510 мм*1150 мм |
|  | Среда | Конденсат сжатого воздуха |
|  | Производительность | 45м³/мин |
|  | Рабочее давление | 0.08-1.6 МПа |
|  | Рабочая температура | 5-60℃ |
|  | Вход конденсата | 2*G3/4 |
|  | Выход конденсата | DN32 |
|  | Выход избытка конденсата | DN32 |
|  | Выход масла | DN40 |
|  | Выход | G1/2 |
|  | Содержание масла в сточной воде | 20 мг/л |
|  | Емкость резервуара для хранения масла | 15 л. |
|  | Материал | Полиэтилен |
|  | Срок работы картриджа | 6000 часов |
|  | Вес | 73 кг. |

| ZOWS-5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Размеры | 1340*510*1300 мм |
|  | Среда | Конденсат сжатого воздуха |
|  | Производительность | 70 м³/мин |
|  | Рабочее давление | 0.08-1.6 МПа |
|  | Рабочая температура | 5-60℃ |
|  | Вход конденсата | 2*G3/4 |
|  | Выход конденсата | DN32 |
|  | Выход избытка конденсата | DN32 |
|  | Выход масла | DN40 |
|  | Выход (образец) | G1/2 |
|  | Содержание масла в сточной воде | 20 мг/л |
|  | Емкость резервуара для хранения масла | 15 л. |
|  | Материал | Полиэтилен |
|  | Срок работы картриджа | 6000 часов |
|  | Вес | 92 кг. |

Перечень соответствия наборов фильтрующих элементов для ZOWS

| Наименование | Включенные в комплект детали | Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZOWS-1 | ZOWS-2 | ZOWS-3 | ZOWS-4 | ZOWS-5 |
| Набор фильтрующих элементов | декомпрессионный фильтрующий элемент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | маслопоглощающий фильтрующий элемент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | очищающий фильтрующий элемент | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. После 1-2 недель использования отрегулируйте высоту регулировочного блока в соответствии с толщиной масляного слоя для облегчения слива масла.

2. Высота должна составлять 3-5 мм над поверхностью воды.

3. В нормальных условиях в емкость должно поступать масло.

4. Если слой масла в резервуаре предварительной сепарации очень густой  и в резервуар для хранения масла он не поступает, то масляную трубку необходимо опустить ниже

5. В бочке для хранения скапливается большое количество конденсата, поэтому необходима регулировка.

6. Масляная трубка также регулируется. Можно поднять или опустить трубку в соответствии с потребностями.

Примечание: модели ZOWS-1 не имеют камеры предварительного отделения и не требуют регулировочного блока маслопровода.

ЗАМЕНА ФИЛЬТР ЭЛЕМЕНТА

- Новый фильтрующий элемент с активированным углем также требует

24-часового погружения в воду и активации;

- Фильтр элемент также меняется при изменении законодательства об охране окружающей среды.